Декември 2019

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

"Категорија Б+” ПРОЕКТ

Изградба на нова градинка – Општина Арачиново

.

Подготвено од:

M-р Славјанка Пејчиновска-Андонова, инженерство за животна средина

Експерт за социјални и општествени аспекти

СОДРЖИНА

ВОВЕД	1

1.	ОПИС НА ЛОКАЦИЈА	2

2.	ОПИС НА ПРОЕКТОТ	5

2.1 Проектни активности	9

3.	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	10

3.1	Сензитивни рецептори	12

4.	ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА И РИЗИК ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА И РИЗИКОТ	13

5.	План со мерки за ублажување за негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти	19

6.	План за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти	25

СЛИКИ

Слика 1 Локација на Општина Арачиново (портокалова боја) во однос на Република Северна Македонија	2

Слика 2 Локација на новата градинка	3

Слика 3 Земјен пат пред проектната локација(лева слика) и индивидуални домаќинства што се околу локацијата (десно)	3

Слика 4 Локацијата на проектот и границата со новата зграда на Општината	4

Слика 5 Графички план на приземјето на градинката	7

Слика 6 Графички план на првиот спрат на градинката	8

Слика 7 Сеизмолошка мапа на РСМ	10

Слика 8 Некои претставници на флора и фауна од заштитеното подрачје „Острово“	12

Слика 9 Заштитеното подрачје „Острово“	12

Слика 10 Местоположба на проектната локација во однос на Споменик на природата „Острово“	16

Табели

Табела 1 Планирани активности за време на изградбата на градинката	9

Табела 2 Потенцијални влијанија и ризици се формираат проектните активности во Општина Арачиново	13

Табела 3 Оценка на влијанијата од проектните активности во градежна фаза	18

КРАТЕНКИ

| БЗР | Безбедност и здравје при работа |
| --- | --- |
| ЕСП | Единица за Спроведување на Проект |
| ЗРП | Значајно растително подрачје |
| ИЗИИС | Институт за Земјотресно Инженерство и Инженерска Сеизмологија |
| ЈП | Јавно Претпријатие |
| ЈКП | Јавно Комунално Претпријатие |
| МЖСПП | Министерство за животна средина и просторно планирање |
| МТСП | Министерство за труд и социјална политика |
| ПУЖССА | План за управување со животна средина и социјални аспекти |
| РМ | Република Македонија |
| РСМ | Република Северна Македонија |
| РУЖССП | Рамката за управување со животна средина и социјални прашања |
| ПУС | План за управување со сообраќајот |
| ПУО | План за управување со отпад |

# ВОВЕД

Состојбата во Република Северна Македонија е што нема доволно социјални установи за згрижување на деца од предучилишна возраст. Една од општините со кои се соочува проблемот со недоволни средства за згрижување деца е Арачиново. Како резултат на развојот на населбата Арачиново заедно со зголемената вработеност, значително е зголемен проблемот со недоволен капацитет за згрижување на деца во градинките. За да се задоволат потребите на населението, Општина Арачиново планира да изгради нова градинка.

Според законските услови на животната средина, за ваков вид проекти, треба да се подготви Проценка на влијанието врз животната средина за кое е задолжително да се достави писмо за известување за намера до МЖСПП, со кое се започнува постапката за проценка на влијанието врз животната средина врз животната средина и социјалните аспекти на проектот.

За таа цел, Општина Арачиново треба да подготви Писмо за Намера, за да го започне проектот и да го достави до МЖСПП, по што следи изготвување на Мислење од страна на МЖСПП со кое се утврдува дали проектот за изградба на градинка во Арачиново, со своите спецификации, е во согласност со Уредбат за активности за кои треба да се подготви Елаборат, а чие одобрување е во надлежност на градоначалникот на Општината (Службен весник на Република Македонија бр. 32/12) или Градоначалникот на Град Скопје или Градоначалникот на Општината, поглавје X - Инфраструктурни проекти, точка 5 Објекти за социјална заштита. Елаборатот треба да биде подготвен  во согласност со член 24 од Законот за животна средина („Сл. Весник на РМ” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Правилникот за формата и содржината на Елаборатот за заштита на животна средина согласно видовите на дејностите или активностите за кои се изработува Елаборат, како и согласно со дејноста и обемот на активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на Регистарот за одобрени елаборати (Сл. Весник на РМ бр.44/13, 111/14). Доколку издаденото Мислење од МЖСПП е потврдно во насока дека е потребно подготовка на Елаборат, Општина Арачиново ќе изработи Елаборат и ќе испрати копија од истиот заедно со Решението за негово одобрување до МТСП.

Имајќи ги во предвид барањата на Светска Банка, подготвена е Рамка за управување со животната средина и социјалните прашања (РУЖССП) како дел од Проектот за “Унапредување на социјалните услуги” на МТСП на РСМ, изработена во мај 2018 од страна на Експертот за социјални и општествени аспекти. Како најсоодветна алатка за спроведување на длабинска анализа на аспектите на животната средина и социјалните аспекти е избрана РУЖССП. Истата се подготвува со цел да се утврди дека предложениот проект се спроведува во согласност со стандардите за заштита на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, политиките за заштита и националното законодавство за заштита на животната средина кое треба да се користи како практична алатка за време на проектирањето, спроведувањето и мониторингот на Проектните активности. Земајќи ја во предвид природата, големината, локацијата, како и карактеристиките на потенцијалните влијанија врз животната средина при изградбата на детска градинка во Арачиново, проектот е класифициран како проект од Б+ категорија/проект со значаен ризик за кој е потребно да се подготви Првична ограничена оцена на влијание со План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА).

# ОПИС НА ЛОКАЦИЈА

Општина Арачиново е општина во северниот дел на Република Северна Македонија и се наоѓа во Скопскиот Планински регион. Општината се граничи со општината Липково на север, со градот Скопје на запад, со јужната општина Петровец и со истокот со Куманово. Според националниот попис од 2002 година, Општината има 11.597 жители.

Новата градинка во општината ќе се наоѓа на улицата “Методија Андонов – Ченто” во с. Арачиново на КП 1046/9.

Слика 1 Локација на Општина Арачиново (портокалова боја) во однос на Република Северна Македонија

Во непосредна близина на планираната локација има предмети за индивидуално домување, додека во поширокото опкружување (на радиус од 1 км) се наоѓаат: зграда на Општината Арачиново - 1000 метри на исток, џамија “Неда” - 700 метри на исток, поликлиниката “Елифе” - 100 метри на север, Арачиново Канал - 300 метри на север, неколку кафеани, итн.

Слика 2 Локација на новата градинка

Од посетата на теренот, утврдени се сегашните услови на локацијата каде ќе се гради новата градинка. На парцелата нема изградени објекти, а целата област е обрасната со тревни површини, што значи дека нема да има потреба од дополнително расчистување на локацијата во текот на подготвителната фаза. Проектот е опкружен со куќи и улицата „Методија Андонов - Ченто“ на северната страна, додека од другата страна е опкружена со зелени полиња.

Слика 3 Земјен пат пред проектната локација(лева слика) и индивидуални домаќинства што се околу локацијата (десно)

Слика 4 Локацијата на проектот и границата со новата зграда на Општината

Новата градинка ќе биде поврзана со градската канализациона мрежа преку постојните шахти на локацијата на проектот. Парцелата е опкружена со куќи и има лесен пристап до магистралниот пат (улица “Методија Андонов – Ченто”) преку неасфалтиран пат. Катастарската парцела може лесно да се поврзе со постојната инфраструктура.

# ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Површината на парцелата изнесува 2.219.54 m2, додека градежната парцела на која ќе се гради градинката е со површина од 696 m2, додека вкупната површина на градинката ќе се состои од приземје и 1 кат со 1,392 m2.

Функционалното решение на зградата е направено во согласност со Проектната програма што вклучува капацитет од најмалку 100 деца. Градинката ќе има две групи (од 10-12 деца) за згрижување на деца во хетерогена група на возраст од 6 месеци до 2 години (јасли); 1 група (од 12-15 деца) за згрижување на деца во хомогена група на возраст од 2 до 3 години (градинка), 1 група (од 15-18 деца) за згрижување на деца во хомогена група на возраст од 3 до 4 години (градинка ), 1 група (од 18-20 деца) за згрижување на деца во хомогена група на возраст од 4 до 5 години (градинка), 1 група (од 20-25 деца) за згрижување на деца во хомогена група на возраст од 5 до 6 години (градинка).

Најнискиот дел од зградата (приземје) ќе се состои од влез за родители и деца и административен влез. На истиот кат ќе има технички и помошни простории како и машинска просторија со котел со пелети со различен влез. На истиот кат има мала кујна (за 100 - 200 оброци) со помошни простории. На приземјето ќе има две простории за групите во јасли со одделни тоалети а на првиот кат ќе има игрални, заедничка сала, канцеларии и санитарни јазли.

За објектот е изготвен Елаборат за енергетска ефикасност и од него може да се види дека според потрошувачката на енергија, ќе припаѓа на класата „Ц“ на енергетска ефикасност со годишна потрошувачка на енергија по m2 од 92,4 kWh / (m2a), кои се малку подобри од минималните побарувања наведени во Правилникот за енергетска изведба на згради од 100 kWh / (m2a).

Проектната документација за изградба на градинката, според мислењето издадено од ИЗИИС, ги исполнува барањата за проектиран степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на зградата во согласност со постојните законски регулативи на РСМ.

За загревање на градинката, предвидено е да се инсталира котел со топла вода што работи на биомаса (пелети), со моќност од 70-90 kW поврзана со експанзионен сад од 800 l и 70/50 ° С со пумпа за циркулација. Количината на пепел формиран со горење на пелети е минимален само 0,8-1% (8-10 кг пепел на 1 тон пелети). За да се загрее водата во санитарни цели, ќе бидат инсталирани три соларни колектори.

Единици за климатизација (со единици за затворен и надворешен простор) се предвидени за ладење на просториите. Инвертор климите се првенствено за ладење на просториите, но може да се користат и за преодно греење кога системот за греење сè уште не е во функција и има потреба од греење.

Независни системи за вентилација се инсталираат за вентилација на санитарните постројки, простории за промена и кујна.

Објектот ќе биде опремен со уреди за заштита од пожари и хидрантна мрежа за истата намена. Се користат огноотпорни градежни облоги, а ќе бидат поставени и огноотпорни врати. Во случај на пожар, ќе се активира автоматско откривање и алармен систем. Најблиската противпожарна служба е оддалечена 8,4 km (или 15 мин).

Зградата ќе биде поврзана со постојна мрежа за водоснабдување и за одводнување на отпадот и фекалната вода од зградата се предвидува да биде поврзана со градската канализациона мрежа.

Поврзувањето со системот за водоснабдување е од постојната мрежа за снабдување со вода. Надворешната инсталација е обезбедена од ЈП водоводни цевки. Градинката е поврзана со водоводната мрежа со вратило на водомер со цевка од 110 mm и дијаметар и цевка за шахти со дијаметар од 90 mm.

Планот на приземјето и првиот кат е претставен на сликите подолу.

Слика 5 Графички план на приземјето на градинката

Слика 6 Графички план на првиот спрат на градинката

## 2.1 Проектни активности

Проектните активности можат да се поделат во две фази: подготвителни (геодетско обележување на локацијата на објектот и подготовка на теренот за изградба на објектот) и активности поврзани со изградба на градинката.

Главните проектни активности што ќе се спроведат при изградбата на градинката во Општина Арачиново кои можат да имаат потенцијално влијание врз животната средина се прикажани во Табела 1. Важно е да се напомене дека употребата на материјали што содржат азбест е забранета при изградбата на новата градинка.

Табела 1 Планирани активности за време на изградбата на градинката

Проектни активности

- I Подготвителни работи: - Геодетско обележување на локацијата на објектот и подготовка на теренот за изградба на објектот, расчистување на дрвјата, грмушките и сл. на локацијата (800m2). - II Активности поврзани со изградба на објектот: - Поставување заштитна ограда на градилиштето и сигнализација за да се обезбеди безбеден сообраќај на пристапниот пат; - Земјени активности: Комбинирано механичко и рачно ископување (1097 m2), отстранување на почвата, поставување на геотекстил; - Набавка, транспорт, зацрвствување, сечење, свиткување и монтирање на армирани челични шипки според статичка пресметка, структурни детали и планови за зајакнување RA 400 / 500-2, МАР 500/600; - Бетонски работи: изработка на sидови MB30, столбови, темели и скали; - Изградба на преградни и фасадни sидови со различни дебелини од шупливи керамички блокови; малтерисување на ѕидовите за внатрешни работи; - Изградба на кровна конструкција со заштитен огноотпорен слој со степен на заштита според Елаборат за заштита од пожари; браварски дела и метална обработка; - Фасадни активности: набавка на материјал, транспорт и малтерисување на сите надворешни sидови, покрив. - Изолациони активности, снабдување и инсталирање на изолациони материјали; - Набавка и инсталација на обични и против пожарни врати, како и енергетски ефикасни прозорци - Бетонски активности: набавка на материјал, транспорт и монтажа на бетон МБ30 во темели, подни и меѓуодни плочи, армирано-бетонски wallsидови, армирано-бетонски столбови, армирано-бетонски греди, армирано-бетонски платформи, цементни ферман и скали; - Инсталација на вода и канализација: снабдување, транспорт и поставување на цевки и други елементи што се дел од водоводната и канализационата мрежа во зградата и надворешната врска со постојната мрежа за канализација и водоснабдување; - Електрични инсталациски работи: инсталација на нисконапонски инсталации (алармни инсталации (алармни сирени) и систем за автоматско откривање и алармни пожари, инсталација на панични светла, домофон, телефон и инсталација на светилки; - Термомеханички работи: инсталација на котел на пелети, инсталација на систем за вентилација во тоалетите; - Урбано уредување околу градината со поставување павер плочки и трева.

# ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

• Климатски карактеристики

Специфичната географска и топографска позиција на Арачиново се карактеризира со модифицирана медитеранската, планинската и континенталната клима. Просечната годишна температура е 12,4 ᵒC. Највисоката температура во летниот период достигнува 43,2 ᵒC. Арачиново се карактеризира со суви топли лета и снежни зими со многу магливи денови.

• Сеизмологија

Територијата на Општина Арачиново, каде што проектот е лоциран, припаѓа на територии каде има чести и силни земјотреси, предизвикани од локални и далечни епицентри. Во оваа област можни се и шокови со јачина од  VIIIᵒ до IXᵒ по Меркалиева скала.

Слика 7 Сеизмолошка мапа на РСМ

• Вода

Најблиското површинско водно тело, кое се наоѓа во непосредна близина на локацијата на проектот, е каналот Арачиново (околу 500 м источно од локацијата на проектот). За жал, овој канал е примател на отпадните води од домаќинствата во село Арачиново.

Водата што се користи за пиење доаѓа од бунари. Секојдневно се контролира квалитетот на водата за пиење.

Во Општината има канализациона мрежа на која ќе биде приклучена новата градинка.

• Квалитет на воздух

Во Арачиново нема автоматска станица за мониторинг на квалитет на воздухот, а најблиската се наоѓа на 10 km од локацијата каде ќе се гради градинката. Како извори на загадување на воздухот во градот се смета сообраќајот и греењето на домашните и деловните згради во зимскиот период.

Според податоците од станицата за набудување при мерење на просечните дневни концентрации на сулфур диоксид (SO2) и суспендирани честички со големина до 10 микрометри (ПМ10), максималните дневни осумчасовни средни вредности на јаглерод моноксид (СО) и озон (О3) и средна часовна концентрација на азотниот диоксид (НО2), најчестите надминувања на граничната вредност се забележани за ПМ10 од вкупно 111 дена во 2018 година.

• Отпад

На територијата на Општина Арачиново во моментот работи ЈКП Комуална Хигиена од Скопје кое го собира транспортира и депонира отпадот во депонијата Дрисла.

Oтпад го создаваат приближно 3.000 домаќинства, како и сите други деловни згради во градот. Депонијата „Дрисла“е со површина од 76 ha и проектиран капацитет од 26.000.000 m3 комунален отпад.

Како дел од спроведувањето на проектот и изградбата на градинката, се очекува да се создаде градежен отпад и истиот соодветно да се селектира и отстрани.

• Олеснување и геолошки специфики

Геолошки, теренот е представен од Квартерни седименти, представени од алувијално-пролувијални седименти, представени од песоци и чакалесто прашинести и песокливоглиновити материјали. Тие се творевини од помлади завршни токови, кои се слеваатод Скопска Црна Гора. На површината се регистрирани песокливо глинестиматеријали, кои се карактеризираат со муљевити материјали. Тоа се нерамномерно сложени, често слабо збиени седименти.

Според  инженерскогеолошките  карактеристики  овие  карпести  маси  припаѓаат во групата на неврзани карпести маси во делот на песоците и чакалите и слабо збиени карпести маси во делот на прашинесто-глиновитите материјали. Тие   се со релативнохомогени физичко - механички карактеристики и добро носиви кара   кте ристики. Карпестите маси од литолошките членови имаат релативно исти физичко-механичкикарактеристики. Според Градежните норми Г.Н. 200 овие Квартерни седименти, припаѓаат во III и IV категорија каде ископот може да биде рачен и со механизација. Тие се одликуваат со слабо носиви карактеристики и голема стисливост.

• Флора и фауна

Споменикот на природата „Острово“ се наоѓа во поширокото опкружување на проектното место (приближно околу 5,3 km југо-западно од локацијата на проектот) и беше означен како заштитен во 1976 година од Собранието на град Скопје (III степен на заштита што е еквивалентно на III категорија според IUCN) .Оваа област опфаќа 0,29 km2 и е реликтно екосистем (специфична флора и фауна) на некогашното корито на реката Вардар. Постојат индикации дека видови како пеперутки, Odonata,, риби, амфибии (Тритурус) ), Може да бидат присутни влекачи (мочуришни желки, водни змии) и цицачи (видови на Спалацида, лилјаци, Лутра лутра), како и колонии на вода и мочуришни птици (Ciconiidae, Ardeidae, Phalacrocorax pygmeus, Pygmy cormorant, Alcedo atthis, итн.). Областа не е вклучена во Националната мрежа на заштитени Емералд подрачја.

Слика 8 Некои претставници на флора и фауна од заштитеното подрачје „Острово“

Слика 9 Заштитеното подрачје „Острово“

## Сензитивни рецептори

Изградбата на новата градинка ќе се изврши на периферно подрачје на населено место Арачиново, во Општина Арачиново. Главните чувствителни рецептори во околината ќе бидат работниците кои ќе ги изведуваат градежните работи, како и жителите кои живеат во непосредна близина, како и луѓето кои работат во полициската станица која е во непосредна близина. Како резултат на горенаведеното, тоа значи дека главните мерки треба да се применат за нив.

# ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА И РИЗИК ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА И РИЗИКОТ

Спроведувањето на проектните активности ќе се изврши во две фази: подготвителни активности (геодетско обележување на локацијата за изградба на градинката и подготовка на теренот за изградба) и активности поврзани со изградбата на градинката. Потенцијалните влијанија и ризици од спроведување на проектните активности се поделени во три фази: подготвителна, градежна и оперативна фаза. Оваа класификација е претставена во Табела 2.

Табела 2 Потенцијални влијанија и ризици се формираат проектните активности во Општина Арачиново

| Фаза | Аспекти на животна средина | Општа проценка на ризикот на животната средина |
| --- | --- | --- |
| Подготвителна фаза | Здравје и безбедност на работниците и заедницата (особено жителите во непосредната околина) | Локално, долгорочно, значајна важност |
| Фаза на изградба | Здравје и безбедност на работниците и заедницата (особено жителите во непосредната околина) | Локално, долгорочно, значајна важност |
|  | Квалитет на воздух | Локално, среднорочно, средна важност |
|  | Собирање на отпад | Локално, среднорочно, значајна важност |
|  | Бучава | Локално, долгорочно, значајна важност |
|  | Влијание врз водата и почвата | Локално, краткорочно, значајна важност |
|  | Влијание врз флората и фауната | Не се очекува влијание |
|  | Влијание врз културното насилство | Не се очекува влијание |
| Оперативна фаза | Собирање на отпад | Локално, среднорочно, значајна важност |
|  | Безбедност на вработените, децата и родителите на влезот, за време на престојот и излегување од објектот. | Локално, долгорочно, значајна важност |
|  | Квалитет на воздух | Локално, среднорочно, значајна важност |

Изведувачот треба да ги земе предвид и да ги исполни сите мерки предвидени во Планот за превенција и ублажување на потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти и Планот за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјални аспекти (прикажани во следното поглавје). Следењето на примената на предложените мерки за заштита на животната средина и социјални аспекти, треба да го изврши Надзорот (надзорниот инженер). Добрата комуникација помеѓу: Изведувачот, Надзорот, Инспекторот за животна средина, Комунален инспектор и други релевантни лица од Општина Арачиново (Градоначалник, раководителот на проектот и др.) е од суштинско значење за добро и навремено спроведување на проектот.

Потенцијални влијанија врз здравјето и безбедноста на работниците и локалното население (особено кое живее во непосредна близина на предметниот опфат)

Изведувачот треба да подготви План за Безбедност и здравје при работа (или Процедури за управување со работна сила) каде што ќе биде применета добра градежна практика. Планот предвидува работниците на градилиштето да бидат информирани и мерките да редовно да се спроведуваат. Пред почетокот на изградбата на објектот, потребно е да се извести локалното население (преку официјалната веб-страница на Општина Арачиново (http://www.haracina.gov.mk/?lang=en и преку општинската информативна табла) за видот на проектните активности, датумот на започнување на активностите, динамиката на нивниот напредок и времетраењето на истите. Подготовка на План за управување со сообраќајот пред почетокот на градежните активности, треба да обезбеди алтернативни сообраќајни правци во рамки на проектната локација. Оградување, поставување ленти и поставување на безбедносна сигланлизација треба да се инсталираат со цел да се зголеми безбедноста на лицата кои минуваат покрај градилиштето. Посебно внимание треба да се посвети на инсталациите за одведување на отпадни води и електрична енергија и да не се оставаат отворени шахти и небезбедни електрични кабли, со цел избегнување на несреќа.

Потенцијално влијание: Потенцијалното влијание за време на фазата на изградба се очекува да биде локално негативно, неповратно и директно со значителна веројатност за појава и долгорочно траење на влијанието.

Потенцијално влијание врз квалитетот на воздухот

Градежните машини (возилата) и градежната опрема треба да бидат соодветно одржувани и да бидат во согласност и со соодветните стандарди за емисија. Брзината на градежната механизација треба да биде ограничена и соодветно да се прилагоди на теренот на градилиштето. За време на ископувањето и транспортот на ископаната земја, се очекува емисијата на прашина да се намали или целосно да се избегне со прскање вода на проектната локација. Градежните материјали треба да се чуваат на соодветни места за да се намали распрснувањето на прашината во околината. Треба да се овозможи редовно одржување на возилата (миење на тркалата на градежните машини) и градежната опрема, со цел да се намалат емисиите во воздухот. Неопходно е соодветно да се покрие материјалот, транспортиран од возила што можат да предизвикаат емисии на прашина, со цел да се минимизираат и да се елиминираат негативните влијанија врз локалното население кое живее во блиската средина на проектната локација.

Потенцијално влијание: Потенцијалното влијание се претпоставува дека е негативно, директно, можно, реверзибилно, со среден интензитет на локално ниво.

Потенцијални влијанија од зголемена бучава и вибрации

Како резултат на работата на градежните машини и опрема на градилиштето, за времетраење на градежната фаза на проектот, ќе се генерира зголемено ниво на бучава и вибрации. Според националното законодавство за заштита на бучава (Сл. Весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11 и 163/13 и 146/15), проектната лоакција се карактеризира со присуство на објекти за домување, па затоа истата припаѓа на подрачје од II степен на заштита од бучава (граничните вредности за оваа област се 45dB (A) за ноќниот период и 55dB (A) на ден и вечер). Изведувачот е должен да ги почитува предложените превентивни мерки во Планот за намалување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, како и барањата во согласност со националното законодавство за заштита од бучава.

Потенцијално влијание: Потенцијалното влијание се претпоставува дека е негативно, директно, сигурно, неповратно, со голем интензитет на локално ниво.

Потенцијално влијание од несоодветно управување со генерираниот отпад

Главните фракции на отпад што ќе се создадат во текот на проектните активности се мала количина на комунален отпад од работниците на градилиштето (храна, пијалоци, пластични/стаклени шишиња, итн.), контаминирана почва од евентуално истекување на моторно масло од употреба на градежни машини и мешан отпад од расчистување на проектната локација.

Изведувачот е должен да ги исполни националните услови за управување со отпад и да изврши категоризација на генерираните фракции на отпад, согласно националната Листа на отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 100/05), со цел обезбедување на правилно управување со генерираните фракции на отпад. Исто така, Изведувачот е должен да склучи договор со овластено правно лице за ракување со генерираните фракции на отпад. Финалното отстранување на комунален и инертен отпад ќе го спроведе ЈП „Комунална хигиена“ од Скопје, а отпадот ќе се депонира на депонијата „Дрисла“ која се наоѓа на 13,5 km југозападно од проектната лоакција. Согласно предмер пресметката во Основниот Проект, количината на генерираните фракции на отпад е: ископ на земја во количина од 1.097 m3 и отпад од вегетација и гранки од расчистување на градилиштето – на површина од 800 m2.

Потенцијално влијание: Потенцијалното влијание се претпоставува дека е негативно, директно, сигурно, неповратно, со среден интензитет на локално ниво.

Потенцијални влијание врз води и почва

На околу 500 m источно од предметниот опфат се наоѓа Арачинoвски канал (површински одводен канал). Согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл. Весник на РМ бр. 18/99), ова водно тело е категоризирано како вода од III класа. Според законската регулатива, Изведувачот е должен да го спречи депонирањето на генерираниот отпад (на пр. контаминирана почва од истекување на моторно масло од градежни машини, постоечки асфалт, итн.) во близина на ова водно тело, за времетраењето на проектните активности, со цел да се спречување на дополнително загадување на водата во овој канал. Со мобилните тоалети и контејнерите за отпад, треба да се постапува соодветно, бидејќи може да се дојде до истекување на течен и цврст отпад во подземните води.

Согласно изготвениот геомеханичкиот извештај, констатирано е дека нивото на подземните води (во рамки на проектната локација) е многу високо (1,4 m длабочина) и сите активности за време на изградбата на новата градинка, треба да бидат во согласност со добрите градежни практики.

Потенцијално влијание: Потенцијалното влијание се претпоставува дека е негативно, директно, неповратно, со среден интензитет на локално ниво

Потенцијално влијание врз биодиверзитетот

Спроведувањето на проектните активности нема да предизвикаат негативни влијанија врз флората и фауната на заштитеното подрачје - Споменик на природата „Острово“, бидејќи истото се наоѓа во поширокото опкружување на предметниот опфат (околу 5,3 km југозападно од градилиштето).

Слика 10 Местоположба на проектната локација во однос на Споменик на природата „Острово“

Потенцијално влијание врз културното наследство

Во поширокото опкружување на предметниот опфат, се наоѓаат два верски објекти (џамии) лоцирани на околу 1 km источно од проектната локација во населено место Арачиново.

Потенцијално влијание: Имплементацијата на проектот нема да предизвика негативни влијанија врз културното наследство во Општина Арачиново.

Детален опис на соодветните мерки за ублажување на негативните влијанија за секој медиум, е даден засебно во Планот за мерки за спречување и ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, како и во Планот за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија.

Сите превентивни / мерки за ублажување треба да се применат пред и за времетраење градежните активности, од одговорните институции, Изведувачот и сите вклучени и засегнати страни, во Планот за ублажување на негативните влијанија на животната средина и социјалните аспекти. Следењето на нивното спроведување треба редовно се врши од страна на  Изведувачот / Раководителот на проектот и Надзорниот инженер.

Главната одговорност за разгледување и применување, на дневна основа, на сите предложени мерки за превенција и ублажување на негативните влијанија, припаѓа на Изведувачот. Надзорот (надзорниот инженер) треба да го надгледува спроведувањето на мерките за ублажување од Изведувачот.

Главната одговорност за инспекција ја вршат вработените во општината (раководител на проектот, инспектор за животна средина и комунален инспектор), кои треба да го контролираат спроведувањето на мерките за ублажување и предложениот план за мониторинг.

Вработените во општината треба да го координираат работниот план и предложените мерки, со претставници на градинката (Директор, вработениот персонал во градинката) и Изведувачот, со цел непречено спроведување на проектот и минимизирање на ризиците врз животната средина, здравјето и безбедноста.

Неопходно е да се одржуваат редовни состаноци, пред почетокот на проектните активности, како и во текот на градежната фаза на проектот, со цел да се дискутира околу статусот на подготвената документација, статусот/напредокот во спроведувањето на проектните активности, со цел обезбедуваат добра градежна практика и безбедност на работниците и околното население, како и минимизирање на негативните влијанија врз животната средина. Редовните извештаи од статусот/напредокот во спроведувањето на проектните активности, ќе се изготват на секои две недели од страна на Раководителот на проектот од Општина Арачиново и ќе се достават до ЕСП од МТСП.

Јавно објавување

Нацрт верзијата на Првичната оценка за влијание врз животна средина и социјални аспекти при изградба на градинка во Општина Арачиново, ќе биде достапна за јавноста на веб-страницата на Општина Арачиново (http://haracina.gov.mk) и на веб-страницата на ЕСП од МТСП (http://www.mtsp.gov.mk). Во текот на 14 дена по објавувањето на подготвениот документ, Општина Арачиново ќе спроведе јавна расправа со цел да ја информира јавноста за предложените активности на под-проектот, предвидените влијанија и начините на нивно ублажување. Доколку има какви било важни повратни информации дадени за време на јавната расправа, таквите повратни информации треба соодветно да се адресираат и да бидат вградени во конечниот документ.

Врз основа на коментарите добиени од засегнатите страни, ќе се подготви записник од јавната расправа, вклучувајќи листа на учесници и главни коментари за подготвениот документ. Конечната верзија на Првичната оценка за влијание врз животна средина и социјални аспекти при изградба на градинка во Општина Арачиново, ќе биде доставена до ЕСП од МТСП за конечно одобрување и ќе биде јавно достапна заедно со Записник од спроведената јавна расправа.

Одобрената Конечна верзија на овој документ треба да биде вклучена во Договорот за грант за проектот, а потоа во соодветните тендерски документи и договори за градежништво.

Табела 3 Оценка на влијанијата од проектните активности во градежна фаза

| Проценка на влијанието - Фаза на изградба на градинката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аспекти на животна средина | Тип на влијание | Позитивно (+) или негативно (-) | Интензитет | Опсег / локација на појава на влијание | Време на појава на влијание | Времетраење на влијание | Повратен/ неповратен | Веројатност на појава | Значајност |
| Физички и природни елементи на животната средина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземни води | индиректно | (-) | Висок | Површина | Непосредно | Краткорочно | Повратен | Веројатно | Локално |
| Хидролошка состојба - количина, проток или нивоа на реки, мали потоци итн. | индиректно | (-) | Низок | Површина | Одложено | Среднорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Пејсаж | директно | (-) | Висок | Површина /волумен | Непосредно | Долгорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Квалитет на воздухот | директно | (-) | Среден | Волумен | Одложено | Краткорочно | Повратен | Веројатно | Локално |
| Квалитет на водата | индиректно | (-) | Среден | Волумен | Одложено | Краткорочно | Повратен | Веројатно | Локално |
| Загадување на почвата | директно | (-) | Среден | Површина | Непосредно | Краткорочно | Повратен | Веројатно | Локално |
| Различни типови на отпад | директно | (-) | Среден | Волумен | Непосредно | Среднорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Хемикалии / моторни масла | директно | (-) | Низок | Површина | Одложено | Краткорочно | Повратен | Веројатно | Локално |
| Биодиверзитет | индиректно | (-) | Низок | Површина | Одложено | Краткорочно | Повратен | Потенцијално | Локално |
| Бучава и вибрации | директно | (-) | Среден | Дисперзија | Непосредно | Долгорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Социо-економски аспекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нови вработувања | директно | (+) | Среден | Дисперзија | Одложено | Долгорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Безбедност и здравје при работа | директно | (-) | Висок | Дисперзија | Непосредно | Среднорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Развој на локалната економија | директно | (+) | Висок | Дисперзија | Одложено | Долгорочно | Неповратен | Веројатно | Локално |
| Развој на заедницата | директно | (+) | Висок | Дисперзија | Одложено | Долгорочно | Неповратен | Веројатно | Регионално |

# План со мерки за ублажување за негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти

| Потенцијално влијание | Степен на влијание | Предложени мерки за ублажување | Трошоци за спроведување | Одговорно лице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна активност: Означување на градилиштето за изградба на градинка во Општина Арачиново |  |  |  |  |
| Аспект: Безбедност и Здравје при Работа (или Процедури за Управување со Работна Сила) Можни неповолни здравствени влијанија врз работниците, корисниците на објектите и општата популација во заедницата заради: - Неисполнување на националните барања за здравје и безбедност на работните места | Локално / во рамките на градилиштето во населено место Арачиново Краткотрајно, за времетраење на изградбата на градинката Значајност - голема | Активности за време на обележување на градилиштето: - Подготовка, одобрување и спроведување на План за безбедност и здравје при работа (или Процедури за Управување со Работната Сила) пред почетокот на градежните активности; - Подготовка на План за управување со сообраќајот пред почетокот на градежните активности; - Поставете информации за локалното население за видот и времетраењето на проектните активности на општинската информативна табла и општинската веб-страница на Општина Арачиново: http://www.haracina.gov.mk/?lang=en ; - Поставете безбедни патеки на локалното население да имаат безбеден пристап за движење низ градилиштето; - Спроведување на добра градежна практика: - Оградување и поставување ленти и знаци за предупредување околу градилиштето; - Поставете го Информацискиот панел на страницата на проектот со општи информации за проектот, Изведувачот и Надзорот; - Забранет влез за невработени лица во рамките на проектните страници; - Организирајте 24-часовно обезбедување на проектната локација; - Поставување мобилни тоалети и нивно редовно чистење; - Целокупната градежна машинерија и опрема треба да управуваат само од искусен и обучен персонал за да се намали ризикот од несреќи; - Задолжително постојано присуство на противпожарни уреди во случај на пожар или други оштетувања; - Сите работници мора да бидат свесни за опасностите од пожар и да спроведат мерки за заштита од пожари и да бидат способни да работат противпожарни апарати, хидранти и други уреди што се користат за гаснење на пожарите; | - 150 евра - 200 евра - 700 евра/месечно за обезбедување на градилиштето - 500 евра/месечно за одржување | - Изведувач - Надзор - Општински персонал од Општина Арачиново (Комунален инспектор и Инспектор за животна средина) - ЕСП од МТСП |
| Проектна активност: Изградба на градинка во Општина Арачиново |  |  |  |  |
| Аспект: Квалитет на воздух Влијание врз квалитетот на воздухот како резултат на емисиите предизвикани од транспортни возила и градежни машини на градилиштето и локалните патишта како резултат на: - емисија на издувни гасови и прашина од мобилни извори | Локално / во рамките на проектната локација во населено место Арачиново Среднорочно/ Значајност - средна | - Возилата и градежните машини ќе се бара правилно да се одржуваат и да ги исполнуваат релевантните стандарди за емисија; - Ограничување на брзината на возилата во рамките на локацијата за градба; - Градилиштето, транспортните патишта и местата за ракување со материјали треба да бидат прскани со вода во суви и ветровити денови; - Градежните материјали треба да се чуваат на соодветно покриено место за да се минимизира прашината; - Редовно одржување на возилата и градежните машини со цел да се намалат истекувањата на моторните масла, емисиите и дисперзијата на загадувањето; - Употреба на заштитни маски за работниците; |  | - Изведувач - Надзор |
| Аспект: Бучава Зголемување на нивото на бучава и вибрации како резултат на употреба на градежни машини и опрема на градилиштето во село Арачиново - подрачје од II степен на заштита од бучава | Локално / во рамките на проектната локација во населено место Арачиново Краткотрајно/ Значајност – голема | - Проектната локација во Општина Арачиново припаѓа на реон од II степен на заштита од бучава, каде максималното дозволено ниво на бучава треба да биде 45dBA за ноќ и 55dBA за вечер и ден; - Нивото на бучава не треба да ги надминува граничните вредности согласно постојното законодавство; - Забрането е извршување градежни активности во текот на ноќта; - Спроведување на проектните активности во период од 7,00 часот до 19,00 часот; - Работниците треба да бидат опремени со заштитни уреди за ушите; - Избегнување на истовремена работа на повеќе возила/опрема што емитираат зголемено ниво на бучава. | - Работниците ќе носат соодветни уреди за заштита на бучава | - Изведувач - Надзор |
| Аспект: Управување со отпад Можни неповолни влијанија врз животната средина и здравствените ефекти може да се појават како резултат на создавање на различни текови на отпад - Несоодветно управување со отпад и не навремено собирање и транспорт на фракции на отпад | Локално / во рамките на градилиштето во населено место Арачиново Среднорочно/ Значајност – голема | - Идентификација на различните типови отпад на локацијата на проектот (почва, асфалт, храна и сл.); - Класификација на отпадот според националната Листа на видови отпад (Службен Весник на РМ бр.100 / 05); - Главниот отпад ќе биде класифициран во Поглавје 17 од отпад „Отпад од градежништво и рушење (вклучувајќи ископана почва од загадено место)“ со шифра за отпад 17 05, 17 05 06 - ископана почва, 17 09 04 - Мешан отпад од градилиштата; - Може да се најде мала количина цврст комунален отпад (храна, пијалоци), како и отпад од пакување (хартија, шишиња, чаша и сл.). - Финалното отстранување на комунален и инертен отпад ќе го спроведе ЈП „Комунална хигиена“ од Скопје, а отпадот ќе се депонира на депонијата „Дрисла“ која се наоѓа на 13,5 km југозападно од проектната лоакција. - Можнa појава на опасен отпад (моторни масла, горива за возила, итн.) Треба да се собира одделно, а со овластениот Постапувач треба да биде потпишан Договор за превоз и финално отстранување на отпадот; - Материјалите треба да бидат покриени за време на транспортот за да се избегне разнесување на отпадот; - Горење на инертниот отпад е строго забрането. | - 500-700 евра | - Изведувач - Надзор - Градоначалник на Општина Арачиново и - ЈКП „Комунална Хигиена“, Скопје |
| Аспект: Вода Потенцијално негативно влијание врз површинското водно тело (Арачиновски канал) во близина на локацијата на проектот | Локално / околу 500 m источно од проектната локација во населено место Арачиново Краткорочно за време на изградбата / Значајност - голема | - Забрането е да се изврши отстранување на отпад во близина на површинското водно тело (Арачиновски канал) што се наоѓа на околу 500 m источно од предметниот опфат; - Согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл. Весник на РМ бр. 18/99), ова водно тело е категоризирано како вода од III класа. Според законската регулатива, Изведувачот е должен да го спречи депонирањето на генерираниот отпад (на пр. контаминирана почва од истекување на моторно масло од градежни машини, постоечки асфалт, итн.) во близина на ова водно тело, за времетраењето на проектните активности, со цел да се спречување на дополнително загадување на водата во овој канал; - Согласно изготвениот геомеханичкиот извештај, констатирано е дека нивото на подземните води (во рамки на проектната локација) е многу високо (1,4 m длабочина) и сите активности за време на изградбата на новата градинка, треба да бидат во согласност со добрите градежни практики; |  | - Изведувач - Надзор - Градоначалник на Општина Арачиново и - ЈКП „Комунална Хигиена“, Скопје |
| Проектна активност: Оперативна фаза на градинката во населено место Арачиново |  |  |  |  |
| Аспект: Управување со отпад Можни неповолни влијанија врз животната средина и здравствените ефекти може да се појават како резултат на создавање на различни текови на отпад - Несоодветно управување со отпад и не навремено собирање и транспорт на фракции на отпад | Локално / во рамките на проектната локација во населено место Арачиново Долгорочно/ Значајност – голема | - Потпишување на договор со ЈКП „Комунална хигиена“, Скопје за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад до депонијата „Дрисла“ (според Листата на видови отпад, со код за отпад 20); - Класификација на отпадот според Листата на видови отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 100/05); - Селекција на отпад (хартија, пластика и биоразградлив отпад) и потпишување Договор со овластена компанија за собирање и управување со генерирани текови на отпад; | - Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка; | - Вработените во градинката - Градоначалник на Општина Арачиново и - ЈКП „Комунална Хигиена“, Скопје |
| Аспект: Безбедност и Здравје при Работа (или Процедури за Управување со Работна Сила) Потенцијално негативно влијание врз безбедноста на вработените, децата и родителите при влегување и излегување во дворот на градинката - Несоодветна сообраќајна сигнализација во близина на градинката, особено на влезот во дворот | Локално / во градинката на населеното место Арачиново Долгорочно Значајност - голема | - Поставување соодветна сообраќајна сигнализација во околината на новата градинка; | - Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка; | - Градоначалник на Општина Арачиново; |
| Аспект: Безбедност и Здравје при Работа (или Процедури за Управување со Работна Сила) Подготовка на План за управување со трудот за новата градинка. | Со цел да се идентификуваат ризиците од пожари и извори на пожари, како и мерките потребни за ограничување на брзиот развој на пожари и чад. Сето ова се очекува да се изготви пред започнувањето со работа на градинката. |  | - Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка; | - Директор на градинката - Лиценцирана компанија за БЗР |
| Аспект: Безбедност и Здравје при Работа (или Процедури за Управување со Работна Сила) Подготовка на План за редовно и превентивно одржување | Да се обезбеди правилно функционирање на инфраструктурните компоненти на градинката (канализациски систем, водоснабдување, електрична инсталација, електрична опрема, уреди за греење и сл.) и водење евиденција за спроведеното одржување. Очекуваната временска рамка е пред отворањето на градинката (потребен е најмалку 1 месец); |  | - Редовно одржување на градинка | - Директор на градинка - Домаќин на градинка; |

# План за следење на спроведувањето на мерките за ублажување на негативните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти

| Кој параметар ќе се следи? | Каде треба да се следи параметарот? | На кој начин ќе се следи параметарот? | Кога ќе се следи параметарот (мерна единица)? | Зошто треба да се следи параметарот? | Трошоци |  | Одговорности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Изградба | Функција | Изградба на нова градинка | Операција на нова градинка |
| Проектна активност: Подготвителни работи и обележување на теренот за изградба на градинка во Општина Арачиново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имплементација на мерките за безбедност и здравје на заедницата за време на градежните работи | Околу и на местото на проектот во О. Арачиново | Визуелна инспекција и известување на одговорни лица од Општина Арачиново | На почетокот на изградбата (прв ден) Секој работен ден за време на проектните активности | Со цел да се минимизираат и избегнат ризиците по здравјето и безбедноста на граѓаните во близина на проектното подрачје и на работниците ангажирани во фазата на изградба | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Изведувач – Понудувач Надзор Инспектор за животна средина |  |
| Почеток и завршување на градежните активности за изградба на новата градинка | Во рамките на градилиштето во Општина Арачиново | Визуелно следење | На дневна база | Со цел да се минимизираат и да се избегнат ризиците по животната средина и здравјето на работниците | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Изведувач – Понудувач Надзор Инспектор за животна средина/Комунален инспектор ЕСП при МТСП |  |
| Севкупна работа на Инвеститорот во Општина Арачиново | На градилиштето и во неговата околина | Визуелна инспекција | Пред започнувањето на градежните активности | Утврдување на состојбата со спроведувањето на проектот | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | ЕСП при МТСП во соработка со експерт за животна средина и социјални прашања |  |
| Проектна активност: Изградба на градинка во Општина Арачиново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификација и селекција на опасен од неопасен отпад | Во рамки на градилиштето во н.м. Арачиново | Визуелна инспекција и известување на одговорни лица од Општина Арачиново | За време на фазата на изградба | Избегнување на депонирање на опасен отпад на депонијата „Дрисла“ што се наоѓа на 13,5 km југозападно од градилиштето | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Изведувач – Понудувач Надзор Инспектор за животна средина/Комунален инспектор |  |
| Извештај за генерирање на отпад - собирање, транспортирање и депонирање на отпад во близина на проектната област во населено место Арачиново | Во близина на градилиштето во Општина Арачиново | Преглед на документација - Список на идентификација на отпад | По собирањето, транспортот и привремено и финално отстранување на отпадот | Да се подобри управувањето со отпадот на локално и национално ниво и да се усогласат националните законски услови | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Градоначалник на Општина Арачиново Директор на ЈКП „Комунална Хигиена“, Скопје |  |
| Нивото на прашина - фини честички е важно од работењето со градежните машини и опремата | Во рамките на областа на проектот и патиштата што се користат за транспорт на градежни материјали | Следење на емисиите на прашина и издувните гасови со опрема за мерење калибрирана прашина и издувни гасови | Фреквенцијата на мерењата ќе се одвива на начин пропишан согласно националното законодавство | Да се утврди дали нивото на емисија на воздухот е во согласност со националните максимални дозволени концентрации | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Изведувач - понудувач Следење на емисиите на воздухот од акредитирана лабораторија ангажирана од Изведувачот |  |
| Изложеност на гласна бучава од машини, возила, механизација и опрема | На градилиштето во О. Арачиново | Преглед на техничка документација на градежната опрема / Следење на бучава со калибрирана опрема и инструменти | Редовно, за време на градежните активности, преку посети на локацијата на проектот во согласност со националното законодавство / По поднесената тужба или при редовен преглед | Воспоставување на нивото на бучава (над / под дозволеното ниво) на звук на градежни машини и опрема на градилиштето | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Изведувач - понудувач Акредитирана компанија за вршење на мониторинг на нивото на бучава, ангажирано од Изведувачот |  |
| Ниво на бучава во животната средина | Во рамки на гардилиштето | Со директно мерење на бучавата со соодветни инструменти | По поднесената тужба или при редовен преглед | За да се одреди дали нивото на бучава е над / под дозволеното ниво на звук, за местото на мерење | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | Општински Инспектор за животна средина |  |
| Севкупни градежни работи на Инвеститорот во предметниот опфат | На градилиштето и во околината на н.м Арачиново | Визуелна проверка | За време на активностите на изградбата | Утврдување на состојбата со спроведувањето на проектот | Вклучено во буџетот за спроведување на проектот |  | ЕСП при МТСП во соработка со експерт за животна средина и социјални прашања |  |
| Проектна активност: Оперативна фаза на градинката во населено место Арачиново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следење на квалитетот на водата за пиење | Пред пуштањето во употреба на градинката, потребно е да се утврди квалитетот на водата за пиење од страна на акредитирана лабораторија за анализа на вода | Лабораториска опрема за физичко - хемиска анализа и микробиолошка анализа на квалитетот на водата за пиење | Пред пуштањето во употреба на градинката | Да се обезбеди дека квалитетот на водата за пиење е во согласност со националните максимални дозволени концентрации |  | Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка |  | Општински персонал Службеници во градинката Овластени лаборатории / акредитирани лаборатории за анализа на вода за пиење |
| План за заштита од пожари во градинката | Пред започнување со работа на градинката | Преглед на планот | На почетокот на работењето на градинката | Да се утврди дека противпожарните мерки се спроведени |  | Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка |  | Општински персонал Општински Комунален инспектор Службеници во градинката |
| План за редовно и превентивно одржување | Пред започнување со работа на градинката | Преглед на планот | На почетокот на работењето на градинката | Да се обезбеди непречено функционирање на целокупната инсталација во објектот |  | Вклучено во општинскиот буџет за одржување на градинка |  | Општински персонал Општински Комунален инспектор Службеници во градинката |